УТВЕРЖДЕНО

Директор

ООО «Специализированный застройщик

«Береговое-Инвест»

Михайлов А.С.

01.08.2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и содержанию

помещений в жилом комплексе «ПАРКОВО»

1.  Общие положения

- Инструкция по эксплуатации и содержанию квартиры в жилом комплексе «Парково», в дальнейшем «Инструкция», разработана с целью упорядочивания правил и условий эффективного и безопасного использования участником долевого строительства (в дальнейшем «Участник») квартиры, в том числе при осуществлении работ по самоотделке, а также обеспечения сохранности общедолевой собственности жилого дома.

- Основание для разработки «Инструкции» -  п. 1.1. ст. 7 Федерального закона № 214-Фз  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской  Федерации»,  п. 4  ст. 30 ЖК РФ.

- Настоящая Инструкция носит обязательный характер и является неотъемлемой частью Акта приемки-передачи законченной строительством квартиры. Участник обязуется принять к исполнению данную Инструкцию.

- Эксплуатация квартир должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, Правилами пользования жилыми помещениями, утв. Постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 г., МДК 2-03.2003 г. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»,  другими нормативными актами и настоящей Инструкцией.

- Собственник должен внимательно изучить настоящую Инструкцию, исполнять ее требования и следовать ее рекомендациям.

- Застройщик (СЗ «Береговое-Инвест») передает «Участнику» долевого строительства финансируемую им квартиру по акту приемки-передачи. Ответственность за имущество и помещения, переданные по акту приемки-передачи, с момента подписания акта и получения ключей от входной двери несет участник долевого строительства, в том числе за причинение вреда имуществу других участников долевого строительства и общему имуществу жилого дома. Счетчики потребления воды (горячей и холодной), электроэнергии, их типы, заводские номера и первоначальные показания вносятся в соответствующий акт приема-передачи и, в дальнейшем, служат основанием для взимания платы за отопление, пользование холодной и горячей водой и электроэнергией по договору с управляющей компанией.

Оплата за отопление и электроснабжение мест общего пользования взимается по показаниям соответствующих общедомовых счетчиков пропорционально площади квартиры с момента получения квартиры по акту.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование квартиры для целей, не предусмотренных проектной документацией – хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных в жилом здании, веществ и предметов, загрязняющих воздух; выполнение работ или совершение других действий, являющихся источником повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях; захламление, загрязнение и затопление подвалов, чердачных помещений и мест общего пользования; использование пожароопасных бытовых приборов с нарушением правил эксплуатации.

- Перепланировка, переустройство и реконструкция жилого помещения

- До регистрации Участником права собственности на квартиру, переустройство, перепланировка и реконструкция, переданных Участнику помещений НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- После регистрации права собственности переустройство, перепланировка и реконструкция помещений осуществляется Участником в соответствии с требованиями действующего законодательства,  ст. 25-29 ЖК РФ и  Постановления Мэра г. Новосибирска от 15.06.2006  № 690,  после получения необходимых согласований с привлечением соответствующих организаций, имеющих допуск СРО на выполнение работ.

- Перепланировку объекта долевого строительства, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасада дома, нарушению функционирования противопожарных устройств НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- Перепланировка и переоборудование объекта долевого строительства, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных Участников долевого строительства НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- В случае выполнения Участником самостоятельно или с привлечением третьих лиц работ по перепланировке или переоборудованию объекта долевого строительства Застройщик освобождается от ответственности и не несет гарантийных обязательств за выявленные после этого дефекты.

Лица, допустившие самовольное переустройство (переоборудование) жилых и подсобных помещений, переоборудование балконов и лоджий, переустановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязаны привести это помещение в прежнее состояние.

Переустройство

Переустройством считается:

- установка, замена или перенос сетей тепло-, водо-, электроснабжения, канализации, электрического, сантехнического и другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт жилого помещения;

- перестановка приборов отопления;

- переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;

- прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения;

- переоборудование систем вентиляции;

- замена или установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающего энерго- , тепло-, водопотребление (в том числе устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и центрального отопления),

Перепланировка

(Изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения)

Перепланировкой считается:

- перенос и разборка перегородок;

- перенос и устройство дверных проемов;

- полная или частичная разборка ненесущих перегородок;

- изменение конструкции полов  (с увеличением нагрузок);

- устройство новых и демонтаж существующих перегородок и несущих стен;

- устройство проемов в перекрытиях к при объединении помещений по вертикали;

- устройство внутренних лестниц;

- устройство дополнительных кухонь и санузлов;

- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;

- устройство входа в кухни непосредственно из жилых помещений;

- устройство или переоборудование существующих тамбуров;

- заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах;

- изменение площади квартиры,

Реконструкция

Реконструкцией считается:

- изменение формы и ликвидация оконных и наружных дверных проемов;

- объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями;

- установка наружных технических средств (кондиционеров, антенн и т. п.);

- изменения конструкции остекления лоджий и балконов; (не в проектном варианте)

- изменение формы балконов, лоджий, тамбуров и козырьков.

- Правила и условия эффективного и безопасного использования Участником жилых помещений и помещений общего пользования

Наружные стены

Толщина наружных стен, тип примененного остекления и система отопления при соблюдении правильной эксплуатации обеспечивают нормальный постоянный температурно-влажностный режим в жилых и подсобных помещениях, при этом, согласно ГОСТ 30494 (таб.1), температура воздуха при влажности 55% должна быть для жилой части не менее:

| Период года | Наименование помещения | Воздух, °С |  | Влажность, % |  | Движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опти- мальная | Допусти- мая | Опти- мальная | Допусти- мая | Опти- мальная | Допусти- мая |
| Холодный | Жилая комната | 20-22 | 18-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | То же, в районах с t° наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже | 21-23 | 20-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Кухня | 19-21 | 18-26 | НН* | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Туалет | 19-21 | 18-26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Помещения для учебных занятий и отдыха | 20-22 | 18-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Вестибюль, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 | НН | НН | 0,2 | 0.3 |
|  | Кладовые | 16-18 | 12-22 | НН | НН | НН | НН |
| Теплый | Жила комната | 22-25 | 20-28 | 60-30 | 65 | 0,2 | 0,3 |

*НН - не нормируется

В проемы в наружных стенах установлены окна и балконные двери ПВХ.

Категорически запрещается самовольно расширять в наружных стенах проемы (на лоджии, балконы).

Не относятся к гарантийным случаям возникновение усадочных трещин по рустам, и волосянных трещин по перегородкам и стенам допустимой ширины раскрытия в результате естественной усадки дома.

- Внутренние стены

Внутренние стены выполнены кирпичными, бетонными и гипсокартонными. По стенам (кирпичным и бетонным) предусмотрено устройство штукатурки. Во внутренних стенах выполнены вентиляционные каналы, в слое штукатурки разведены сети электроснабжения.

При эксплуатации возможно появление волосяных трещин в зоне сопряжения наружных и внутренних стен, в проемах под концами перемычек. Все эти трещины, как правило, появляются в первые 1-2 года эксплуатации здания и не опасны для эксплуатации.

При производстве работ, связанных с пробивкой в стенах и полах крепежных и иных отверстий, Участнику следует учитывать наличие электропроводки, сетей отопления и водоснабжения.

При эксплуатации дома ЗАПРЕЩАЕТСЯ пробивать в наружных и смежных с другими квартирами и МОП кирпичных, несущих бетонных стенах, вентиляционных каналах какие-либо проемы, штробы и отверстия (особенно в перекрытиях, вертикальные/горизонтальные в бетоне под трубы воды и канализации) без специально выполненного проекта, а также закладывать вентиляционные шахты.

- Перегородки

Межкомнатные перегородки выполнены из гипсокартона.

- Перекрытия

Перекрытия в здании – монолитные железобетонные безригельные плиты толщиной 200 мм.

- Балконы и лоджии

Остекление лоджий и балконов – холодные светопрозрачные конструкции (витражи).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- демонтировать металлические ограждения лоджии, предназначенные для безопасности. (предотвращение падения с высоты людей и предметов).

- осуществлять монтаж электрического теплого пола, радиаторов отопления или иные виды отопления, устройство водоснабжения и водоотведения на неотапливаемых лоджиях, присоединение лоджий к жилому помещению и т.п.

- использовать балконы и лоджии не по назначению, размещать на них тяжелые вещи, захламлять и загрязнять их

- крепить непосредственно к облицовочным панелям балконов и лоджий любые детали и устройства

- Окна. Балконные двери

Окна установлены из пластика с двухкамерным стеклопакетом. Монтажные узлы примыкания оконных блоков к стеновым проемам выполнены согласно требованиям ГОСТ 30971-2012.

Подробные правила эксплуатации – см. Инструкцию по эксплуатации оконных и дверных конструкций из ПВХ профиля.

Остекление лоджий выполнено из алюминиевого профиля с полимерным покрытием, примыкания и межэтажные перекрытия закрыты оцинкованной сталью.

Для безопасной эксплуатации оконных конструкций необходимо выполнять следующие правила:

• Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам окна (например, навешивать тяжести на створку и т.п.)

• Запрещается класть под створку окна или в проём между створкой и коробкой посторонние предметы.

• Не допускайте нажима створки на оконные откосы при её открывании.

• При ветре и сквозняке окна и балконные двери должны быть закрыты или зафиксированы ограничителями открывания.

• Также обращаем Ваше внимание на опасность защемления рук между створкой и коробкой (в момент их нахождения в проёме).

• При мойке оконных блоков имеющих неоткрывающиеся (глухие) створки соблюдайте требования техники безопасности.

• Не допускайте механического воздействия на стеклопакеты, ПВХ – профиль и нанесения царапин на их поверхности.

- Для обеспечения безопасности детей и домашних животных, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения из окон оконные блоки укомплектованы замками безопасности, обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки.

При проведении в дальнейшем строительно-ремонтных работ профиль и фурнитура должны быть защищены во избежание повреждений. При проведении в помещении сварочных работ или работ с использованием угловой шлифовальной машины (болгарки) изделия должны быть надежно защищены от попадания раскаленных частиц металла на поверхность стеклопакета и профиля.

При мытье окон с наружной стороны в целях безопасности использовать специальную щетку с длинной ручкой не менее 80 см или обратиться в специализированную организацию имеющую лицензию на данный вид работ.

Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год проводить периодическое обслуживание оконных конструкций. К периодическому обслуживанию изделий относится:

• Смазка подвижных элементов фурнитуры

• Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи

• Осмотр и очистка резинового уплотнения

• Осмотр крепежных элементов.

Регулярное проветривание помещений исключит:

- появление конденсата на створках, откосах окон, наружных стенах и углах

- появление плесени на стенах

- образование льда на створках окон и откосах

- повышенную влажность воздуха в помещениях

В случае появления на поверхности окна конденсата необходимо открыть окно и проветрить помещение. Причиной конденсата на окнах в течение первых двух лет эксплуатации может служить влажность в помещениях, создаваемая вследствие «высыхания» конструкций здания, набравших воду в процессе строительства или ремонта при выполнении работ с материалами, содержащими большое количество воды (раствор, бетон) и технологии работ (увлажнение стяжки пола и т.д.).

Эксплуатацию оконных блоков и витражной конструкции следует производить в строгом соответствии с рекомендуемыми правилами.

Гарантийные обязательства – Регулировка дверных и оконных створок осуществляется 1 раз в течение гарантийного срока (1 год), расходные материалы оплачиваются Участником самостоятельно.

- Полы

В жилых комнатах, кухнях, кладовках, внутриквартирных коридорах и прихожих рекомендуется выполнить чистовое покрытие пола (ламинат, линолеум, керамическая плитка). В санузлах - керамическая плитка.

Сверление и пробивка отверстий в стяжке  пола должна осуществляться с учетом  исполнительных схем (см. Приложения №№ 1-2) во избежание повреждения расположенных под стяжкой систем отопления и водоснабжения.

- Отделочные работы

В первые 2-3 года, когда процессы высыхания конструкций здания из-за полученной технологической влаги и влаги от применяемых материалов (раствора, бетона, шпаклевки, грунтовки и т.д.),  рекомендуется выполнять отделочные работы, соблюдая следующие требования:

- в санитарных помещениях (ванных, туалетах) - облицовку стен и перегородок выполнять не на всю высоту помещения (из-за возможного «коробления» плитки),

- избегать применения материалов  на стенах и перекрытиях, препятствующих процессу высыхания,

- избегать применения на стенах, перегородках и перекрытиях красящих составов, исключающих паропроницаемость.

Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не рекомендуется в первые два-три года эксплуатации устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах, вешать на наружные стены ковры и картины, оклеивать стены виниловыми обоями.

При производстве отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (шпаклевка, окраска, укладка, плитки и пр.), необходимо принимать меры по проветриванию и сушке помещений  согласно инструкции к используемым материалам.

При производстве работ по чистовой отделке необходимо использовать сертифицированные материалы, соблюдать противопожарную, санитарную и экологическую безопасность, обеспечить сохранность и исправность электропроводки, электроприборов, санитарно-технического, слаботочного и противопожарного оборудования.

В период самоотделки запрещается выносить строительный мусор для складирования на лестничные площадки, переходные балконы и другие места общего пользования; выбрасывать мусор из окон и лоджий. Строительный мусор складируется в мусорные контейнеры, установленные на придомовой территории.

При подъеме, спуске строительных материалов, мусора, участник долевого строительства (собственник) обязан обеспечить целостность поверхности стен, полов, потолков лестничных клеток и холлов, входных дверей, кабины лифта (перевозить в лифте и переносить по помещениям общего пользования сыпучие материалы без специальной герметичной упаковки категорически запрещается).

- Отопление

В качестве нагревательных приборов установлены биметаллические радиаторы

Запрещается самовольно без получения на то в установленном порядке разрешения выполнять демонтаж замену предусмотренных проектом приборов отопления и/или увеличивать кол-во секций и устанавливать дополнительные радиаторы, т.к. это может повлечь за собой разбалансирование системы и негативно сказаться на работоспособности отопления в квартире.

Не допускается самостоятельный демонтаж и установка приборов отопления, самостоятельный  монтаж и замена полотенцесушителей.  Данные работы, при необходимости, должны выполняться специализированной организацией. Исполнительная схема разводки труб систем отопления  и  водоснабжения  в полу прилагается   (см. документацию №№ 1-2 ).

При выборе трубной подводки полотенцесушителя необходимо учитывать, что материалы и оборудования этой системы должны выдерживать температуру до 70 °С и давление до 10 атм.

Не допускается установка  полотенцесушителей с натягом, вследствие нарушения прочности резьбовых соединений, что может привести к их поломке (разгерметизации) по причине остаточных напряжений и линейного температурного расширения металла.

Не рекомендуется закрывать, зашивать приборы отопления, т.к. это нарушает конвекцию воздуха и снижает теплоотдачу.

Невыполнение данных требований может привести к затоплению соседних квартир, разрегулированию систем теплоснабжения,

КРАЙНЕ ВАЖНО!

При выполнении ремонта и необходимости демонтажа радиаторов отопления,  перекройте вводные краны отопления в этажном распределительном щитке, повесьте на них бирку (табличку) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!», постарайтесь в кратчайшие сроки выполнить работы, а затем установить радиаторы отопления в прежнее положение (рекомендуется пригласить специалиста). По окончании работ необходимо проверить надежность резьбовых соединений, проверить систему на герметичность и запустить отопление.

Не оставляйте квартиру на длительное время без присмотра со снятыми либо выключенными радиаторами отопления (система отопления круглый год, включая летний период, заполнена водой и остается под давлением).

Для осуществления качественной промывки и обслуживания системы отопления в летний период, а также для своевременного и беспроблемного запуска отопления в осенний период с наступлением отопительного сезона Вам необходимо:

-      Постоянно держать батареи отопления в открытом состоянии, а в летний период – полностью открытыми.

-  Постоянно держать в открытом положении вводные краны отопления в этажном распределительном щитке.

Категорически запрещается открывать и закрывать краны отопления соседних квартир в этажном распределительном щитке (в случае обнаружения закрытых кранов отопления в отопительный период, незамедлительно сообщите в управляющую компанию с целью выявления причины).

- Вентиляция

Вытяжная вентиляция из кухонь и санузлов жилого дома предусматривается с естественным побуждением через  вентиляционные каналы. Выброс воздуха из вентиляционных каналов  осуществляется в центральный канал с последующим его удалением через  «теплый чердак» и выведение его через общую вентиляционную шахту выше уровня кровли.

Приток наружного воздуха осуществляется через открывающиеся створки окон (периодическое или постоянное проветривание), через вентиляционные (приточные) клапаны, установленные в наружных стенах. Не подогретый наружный приточный воздух подается в верхнюю зону помещения.

Для нормальной работы естественной вентиляции все внутриквартирные двери должны обеспечивать свободное движение воздуха между помещениями квартиры, даже когда они закрыты. Для этого под дверным полотном следует оставить зазор не менее 0,02 м. (или установить в нем переточные решетки) и обеспечить приток воздуха через створки окон во все помещения, расположенные в  квартире.

Запрещается: заделывать щели под дверями в санузлы, кухни, межкомнатными дверями.

Проектом предусмотрена принудительная механическая  вытяжная вентиляция на верхнем этаже жилых секций, для чего к вентиляционным отверстиям подведена электропроводка, оканчивающаяся клеммами (колодка). Использование бытовых вентиляторов в указанных квартирах ОБЯЗАТЕЛЬНО.  В остальных квартирах естественная вытяжная вентиляция в санитарных помещениях может быть дополнена механической вытяжной вентиляцией по желанию.

Запрещается: демонтировать приточные клапаны, заклинивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а так же использовать их не по назначению (для крепления веревок и т.д.).

Рекомендуется систематически чистить вентрешетки влажной тряпкой. Руководство по эксплуатации вентиляционных клапанов прилагается.

Устранение конденсата на трубах в санузлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер,  трубопроводы следует утеплять и гидроизолировать.

Стирка и сушка белья в жилых помещениях не допускается. Сушка белья в кухнях квартир допускается только при открытых створках окон. Над включенными электрическими приборами сушка белья запрещается.

- Водоснабжение и канализация

Участник ОБЯЗАН обеспечить необходимое количество контрольно-ревизионных лючков для возможности осмотра и ревизии заплиточного пространства в сан.узлах; организации и обеспечения доступа к общедомовым коммуникациям (стояки, лючки (ревизия), тройники, отводы, краны и т.д.),  фитингам, соединениям и ответвлениям труб при осмотре и ремонте, перекрывающим кранам полотенцесушителя с возможностью их осмотра и замены.

Не рекомендуется глухая заделка (короб вокруг):

- стояков систем водоснабжения (в том числе стояков полотенцесушителей);

- горизонтальной разводки водопроводных и канализационных труб к санитарно-техническим приборам.

Заделка должна быть выполнена со съемными панелями.

При присоединении канализационных трудопроводов к общему (вертикальному) стояку, не используемые патрубки на крестовине стояка должны быть надежно заглушены и загерметизированы (временные строительные заглушки должны быть заменены на постоянные). Участник ОБЯЗАН контролировать отсутствие протечек в указанных местах.

При монтаже внутриквартирной разводки холодного и горячего водоснабжения, на вводах в квартиру холодной и горячей воды, в местах перехода труб, обеспечить наличие доступных перекрывающих кранов. Заделка подобных соединений запрещена.

При проведении ремонтных работ в сан.узлах Участник обязан обеспечить необходимую гидроизоляцию душевых кабин, гидрозатворы , уклоны сливных систем и пр., обеспечить надежную герметизацию манжет и заглушек на выпусках канализации

Запрещается прокладка трубопроводов с их углублением в пол и/или стены.

При эксплуатации внутренних систем водоснабжения и канализации необходимо соблюдать правила пользования водопроводом и канализацией:

- содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники,

- не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры,

- не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты,

- не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  сброс строительного мусора и бытовых отходов,  а также слив в систему канализации растворов, содержащих известь,  гипс, цемент, кислоты, щелочи, горючие вещества, так как это может привести к повреждению системы канализации, выполненной из полихлорвиниловых труб, либо к ее засорению, что в свою очередь приведет к затоплению помещений,

- не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды,

- не допускать  постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру и перегрева воды в системах горячего водоснабжения (нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг устанавливаются местными органами исполнительной власти),

- не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети,

- немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации,

- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок,

- оберегать трубы из сшитого полиэтилена (подводки холодной и горячей воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, не наносить царапины на трубы, не красить трубы и не привязывать к ним веревки,

- для очистки наружной поверхности трубы следует пользоваться мягкой влажной тряпкой, запрещается применять металлические щетки,

- при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать жестким резиновым шлангом,

Неисправности в системах внутреннего водопровода и канализации следует устранять методами, рекомендованными «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда».  Требуйте от привлеченных подрядчиков выполнения гидравлических  испытаний на герметичность смонтированной внутриквартирной трубной разводки холодной и горячей воды.

При установке электроводонагревателей необходимо ставить обратные клапаны на подающем трубопроводе и запорную арматуру для их отключения от сети при работающем горячем водоснабжении.

КРАЙНЕ ВАЖНО!

В случае отъезда и оставлении квартиры на длительный срок перекройте краны холодной и горячей воды в этажном распределительном щитке, повесьте на них бирку (табличку) «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!», передайте ключи от квартиры доверенному лицу, находящемуся в городе, в случае возможного пребывания вне зоны действия сети, сообщите номер телефона доверенного лица управляющей компании, что поможет предотвратить, а в некоторых случаях позволит оперативно отреагировать, с минимальным ущербом, без взлома устранить возможные аварийные ситуации и их последствия.

Категорически запрещается открывать краны холодного и горячего водоснабжения  соседних квартир в этажном распределительном щитке (в случае обнаружения закрытых кранов водоснабжения, незамедлительно сообщите в Управляющую Компанию или службу охраны с целью выявления причины)

- Электрооборудование, телевидение

Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ).

Не допускается самостоятельный перенос электропроводки и переустановка электротехнических изделий (розеток, выключателей). Невыполнение данного требования может привести к нарушению общего электроснабжения дома и возникновению опасности поражения электрическим током.

Не допускается использование электроинструментов, электрических машин, устройств, превышающих по мощности допустимую мощность розеточной сети. (не более 3,5 кВт одновременной нагрузки). Запрещается подключение электроинструмента непосредственно в этажном щите.

В соответствии с правилами электробезопасности в ванных комнатах выполнен контур повторного заземления (скрытым под штукатуркой) с выносной настенной клеммной коробкой (схема уравнивания потенциалов), к которому присоединены стояк полотенцесушителя. Если данный контур или соединения с ним при отделке помещений были повреждены, их необходимо восстановить. Любое металлическое оборудование ванных комнат (корпуса металлических ванн и умывальников или металлический каркас пластиковых ванн и умывальников, корпуса стиральных машин и т.п.) после их установки в ванной, также, необходимо присоединить к клеммной коробке контура заземления. Это обеспечивает Вашу безопасность.

При установке осветительных приборов при (после) монтаже(а) натяжных потолков необходимо руководствоваться следующими техническими требованиями:

- соединения электрических цепей за натяжным потолком должны производиться только с применением клеммных колодок, требуемого сечения. Запрещается  оставлять в пространстве за натяжным потолком не изолированные электрические провода.

- минимальное расстояние от лампы люстры, направленной на натяжной потолок, до натяжного потолка должно составлять не менее 20 см. Температурный режим около потолочной люстры не должен превышать 70°С.

- участник долевого строительства самостоятельно согласовывает с исполнителем работ по устройству натяжных потолков тип встроенных потолочных светильников.

- ответственность за последствия, которые могут возникнуть в связи с установкой точечных светильников люстр и других осветительных приборов, несоответствующих техническим требованиям несет участник долевого строительства (собственник).

Участник долевого строительства (собственник) при эксплуатации квартиры обязан обеспечить сохранность электрических проводок и электроустановочных изделий.

Запрещается:

иметь в квартирах электроприборы, угрожающие пожарной безопасности дома, электрическим сетям и электрооборудованию.

использовать электрические плиты для обогрева помещений.

устанавливать (заменять) эл. предохранительные устройства (дифференциальные автоматы и вводные автоматические выключатели) на устройства большей мощности.

устанавливать на крышах и фасаде дома без соответствующего разрешения  индивидуальные антенны для телевизоров.

Пожарная безопасность

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в квартирах установлены пожарные датчики (в прихожих квартир), обеспечивающие передачу сигнала о пожаре в квартире на общедомовую станцию пожарной сигнализации.  Датчики категорически запрещается отключать.

После проведения отделочных работ Участник долевого строительства (собственник) обязан  установить переданную застройщиком систему пожаротушения и оповещения (а именно – пожарный шкаф (сумку) со средствами первичного пожаротушения).  Данные приборы обеспечивают  вашу безопасность.

Запрещается использование и хранение легковоспламеняющихся жидкостей и прочих материалов  (в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности ППБ01-03).

Для целей первичного пожаротушения в санузлах квартир установлен кран для подключения устройства внутреннего пожаротушения (УВП), а также участнику долевого строительства (собственнику) передается пожарный шланг.

Общее имущество

Порядок содержания мест общего пользования регламентируется ЖК РФ и определяется правилами, утвержденными Управляющей компанией. Участник долевого строительства (собственник) обязан с ними ознакомиться при заключении договора с Управляющей компанией и соблюдать их.

При эксплуатации квартиры Участник обязан бережно относиться к общему имуществу, не допускать его поломку или уничтожение.

При необходимости вывоза крупногабаритных строительных отходов, участник долевого строительства (собственник) самостоятельно осуществляет погрузку, доставку мусора на свалку и оплачивает эти услуги самостоятельно.

Запрещается:

Загромождать места общего пользования строительным и бытовым мусором и другими отходами, вещами, оборудованием, строительными материалами и пр.;

Выбрасывать пищевые и другие отходы в любых местах, кроме специально отведенных мест для сбора и вывоза мусора, твердых бытовых отходов;

Крепить к фасаду дома  кондиционеры,  индивидуальные антенны и иное оборудование без соответствующего разрешения.

Загромождать пожарные проходы, проезды, разжигать костры  на территории дома и в мусоросборниках, сбрасывать окурки и другой  мусор с балконов и лоджий.

- Обязанности Участника

4.1.  использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

4.2.  осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

4.3.  обеспечивать сохранность жилого помещения, не допускать выполнение в жилом помещении работ или совершение других действий, приводящих к его порче;

4.4.  поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования

4.5.  немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, и в случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую организацию, а также принять меры для уменьшения последствий (ущерба), вызванных аварийными ситуациями;

4.6.  производить текущий ремонт жилого помещения;

4.7.  своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги,  нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Обязанность по оплате возникает с момента подписания акта приема-передачи квартиры в соответствии с законодательством. Неиспользование помещений не освобождает участника долевого строительства или собственника от оплаты расходов на его содержание, текущий ремонт и оплаты коммунальных платежей.

4.8.  допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников управляющей компании для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ;

4.9.  не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение установленного порядка;

4.10.  поддерживать архитектурный облик многоквартирного дома;

4.11.   соблюдать требования законодательства Российской Федерации о правилах эксплуатации жилых помещений.

Члены семьи собственника несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением.

- Категорически запрещается:

- Сверление и пробивка отверстий стяжки  пола в местах прокладки  системы отопления и водоснабжения;

- выполнение штраб для скрытой укладки горизонтальной разводки систем канализации и водопровода в стенах сан. узлов;

- устройство дополнительных отсечек в квартирных холлах (это приводит к нарушению предусмотренного воздухообмена и нарушает работу системы дымоудаления при пожаре);

- заделка каналов вентиляционных шахт и их переустройство, демонтаж приточного клапана;

- нарушение конструктивных элементов каркаса (колонны, диски перекрытия) путем прорезания, пробивки, сверления отверстий, устройства ниш, проемов;

- нарушение целостности многослойных наружных стен путем устройства ниш, штраб, отверстий;

- слив в систему канализации растворов, содержащих известь, гипс, цемент, кислоты, щелочи, горючие вещества, так как это может привести к повреждению системы канализации, выполненной из полихлорвиниловых труб, либо к ее засорению, что в свою очередь приведет к затоплению помещений;

- забор воды из системы отопления во избежание ее  разрегулирования;

- любые работы, в результате которых ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе если затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

ВНИМАНИЕ:

В соответствии с ч. 7  статьи 7 Федерального закона  от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ  Застройщик не несет ответственности  за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

Дополнительные документы, предоставленные Участнику:

№ 1 – Исполнительная схема  сети отопления

№ 2 – Исполнительная схема сети водоснабжения

№ 3 -   Инструкция по эксплуатации двери (стальной защитной)

№ 4 -   Инструкция по эксплуатации оконных и дверных конструкций из ПВХ профиля

№ 5 -   Инструкция по эксплуатации конструкций из алюминия

№ 6  –  Руководство по эксплуатации приточного клапана